姓    名：    哈工大资源分享站     学    号： QQ2842305604

课程名称：                 机电系统控制基础

实验序号：                     实验日期：

实验室名称：               机电系统控制基础实验室

同组人：

实验成绩：                     总 成 绩：

教师评语：

教师签字：

年   月   日

1.实验目的

1.熟悉PID控制中各环节的作用；

2.掌握PID控制在伺服系统中的使用方法；

3.使用Visual Studio软件的C#语言开发环境编写控制程序，画出期望角度和实际角度曲线，通过多次实验进一步分析PID校正中三个环节的作用及系数变化对位置控制的影响。

2.实验原理

PID(比例-积分-微分)控制器是常见的反馈回路部件，由比例单元P、积分单元I和微分单元D组成。将偏差的比例、积分和微分通过线性组合构成控制量，用该控制量对受控对象进行控制，称为PID算法。在PID校正环节中，比例环节系数增大会改善系统的快速性、减小稳态误差，但会降低系统的相对稳定性；加入积分环节将提高系统的稳态精度，但会导致相位滞后；加入微分环节将改善系统的稳定性和快速性，但会引入高频干扰信号，故在工程应用中一般不使用。

3.实验内容

（1）编写控制程序

程序界面：

程序代码：

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.ComponentModel;

using System.Data;

using System.Drawing;

using System.Linq;

using System.Text;

using System.Windows.Forms;

using Sys;

namespace _321

{

public partial class Form1 : Form

{

IntPtr hDevice;

double P, I, D;

Int32 position;

Int32 E, lastE, countE;

uint Ts, countTs;

int pvalue;

public Form1()

{

InitializeComponent();

}

private void chart1_Click(object sender, EventArgs e)

{

}

private void button3_Click(object sender, EventArgs e)

{

P = Convert.ToDouble(textBox_P.Text);

I = Convert.ToDouble(textBox_I.Text);

D = Convert.ToDouble(textBox_D.Text);

position = Convert.ToInt32(textBox_Posotion.Text);

lastE = 0;

countE = 0;

Ts = 0;

countTs = 0;

chart1.Series[0].Points.Clear();

chart1.Series[1].Points.Clear();

timer1.Enabled = true;

Run.Enabled = false;

label7.Text = "Time Spent";

}

private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)

{

double voltage;

int last_PV = 0;

USB7266.USB7266_ReadQuadrateVaule(0,0,ref pvalue);

if((pvalue-last_PV)>25000)

{

pvalue=pvalue-50000;

last_PV = pvalue;

}

else if((pvalue-last_PV)<-25000)

{

pvalue=pvalue+50000;

last_PV=pvalue;

}

else

{

last_PV=pvalue;

}

E = position - pvalue;

if (E > -20 && E < 20)

Ts++;

else Ts = 0;

if (Ts > 10)

{

PCI8620.PCI8620_WriteDeviceDA(hDevice, 0x00, 0, 0);

PCI8620.PCI8620_WriteDeviceDA(hDevice, 0x00, 0, 1);

label7.Text = ((countTs - 10) * 20).ToString() + "ms";

timer1.Enabled = false;

CreateDevice.Enabled = true;

}

if (E > -500 && E < 500)

{

countE = countE + E;

voltage = P * E + I * countE + D * (E - lastE);

}

else

voltage = P * E + D * (E - lastE);

if (voltage > 4096)

voltage = 4096;

else if (voltage < -4096)

voltage = -4096;

if (voltage >= 0)

{

PCI8620.PCI8620_WriteDeviceDA(hDevice, 0x00, (short)voltage, 0);

PCI8620.PCI8620_WriteDeviceDA(hDevice, 0x00, 0, 1);

}

else

{

PCI8620.PCI8620_WriteDeviceDA(hDevice, 0x00,(short)(-voltage) , 1);

PCI8620.PCI8620_WriteDeviceDA(hDevice, 0x00,0, 0);

}

chart1.Series[0].Points.AddXY(countTs, position);

chart1.Series[1].Points.AddXY(countTs, pvalue);

label5.Text = pvalue.ToString();

label6.Text = (voltage / 4096 * 5.0).ToString("#0.00") + "V";

lastE = E;

countTs++;

}

private void button4_Click(object sender, EventArgs e)

{

PCI8620.PCI8620_WriteDeviceDA(hDevice, 0x00, 0, 0);

PCI8620.PCI8620_WriteDeviceDA(hDevice, 0x00, 0, 1);

timer1.Enabled = false;

Run.Enabled = true;

CreateDevice.Enabled = true;

}

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)

{

USB7266.USB7266_OpenDevice(0);

USB7266.USB7266_WriteQuadrateValue(0, 0, 50000, 1);

Run.Enabled = true;

Stop.Enabled = true;

CreateDevice.Enabled = false;

}

private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)

{

timer1.Enabled = false;

Run.Enabled = false;

Stop.Enabled = false;

CreateDevice.Enabled = true;

hDevice = PCI8620.PCI8620_CreateDevice(0);

}

private void ReleaseDevice_Click(object sender, EventArgs e)

{

}

private void textBox_P_TextChanged(object sender, EventArgs e)

{

}

private void label7_Click(object sender, EventArgs e)

}

private void label6_Click(object sender, EventArgs e)

{

}

private void label5_Click(object sender, EventArgs e)

{

}

private void Form1_FormClosing(object sender, FormClosingEventArgs e)

{

PCI8620.PCI8620_ReleaseDevice(hDevice);

USB7266.USB7266_CloseDevice(0);

}

private void textBox_Posotion_TextChanged(object sender, EventArgs e)

{

}

}

}

（2）运行程序，改变P、I、D各环节系数进行实验，截图记录输出图像，分析各图像差异，探究各个环节的作用及系数改变对系统的影响。

4.分析实验数据

由上图可知，随着P的增大，稳态误差越来越小；当P值过大时，系统相应出现震荡。

加入适当的积分I控制，使系统稳态误差进一步减小，系统进入时间基本不变。

加入适当的微分D控制，系统进入稳态时间大大减小。当微分D系数过大时，系统会出现震荡。

5.思考题

1.PID控制中各环节的作用是什么？

P：比例环节，调节系统增益，根据当前的系统误差进行调节，加快响应速度，减小偏差。

I：积分环节，消除稳态误差，根据系统的历史误差进行调节，但会带来相位滞后，使系统稳定性变差。

D：微分环节，加快调节速度，根据系统误差的变化趋势进行调节，能改善调节过程的动态特性。

2. PID系数改变对系统有什么影响？

适当增大系数P，可以加快响应速度，减小偏差。P过大时会使系统不稳定； I的引入，有利于消除稳态误差，但会带来相位滞后，使系统稳定性变差。在一定范围内改变I值对系统影响不大；D的引入，有利于加快调节速度，减小超调，在一定范围内改变D值对系统影响不大，D过大时，系统不稳定。